PORTAMATRICULAS  ADAPTABLE A BMW S1000RR 09'-14'/S1000R 14'

LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO BMW S1000RR 09'-14’/S1000R 14'

REF:5319N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

- Desmontar el soporte original. Dismount the original support.

- Previo al montaje del portamatriculas es recomendable montar la luz de matricula y intermitentes, fijando los cables con las bridas de plástico(12) suministradas en las ranuras del soporte. Previously mounting the license support, it is recommended to mount the license light and turn signals, using the plastic ziptides (12) supplied into the gaps of the support.

- Montar el portamatriculas manteniendo los silenblocs (5/6) originales. Fijar con los tornillos (2 y 3) y las arandelas (4) suministrados, tal y como indica el croquis adjunto. Mount the license support using the original wellnuts (5/6). Tight using the fasteners (2 and 3) and the washers (4) supplied as the figure below shows.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soporte pintado negro | # Black support | 1 |
| 2 | Tornillo M5x30 DIN1001 c/blanco | White M5x30 fastener DIN1001 | 1 |
| 3 | Tornillo M5x35 DIN1001 c/blanco | White M5x35 fastener DIN1001 | 2 |
| 4 | Arandelas M5 DIN9021 c/blanco | White M5 washers DIN9021 | 3 |
| 7 | Luz portamatriculas | License light | 1 |
| 8 | Catadrioptico | Reflector | 1 |
| 9 | Desplazador catadrioptico | Reflector’s offset | 1 |
| 10 | Tornillos M5x10 ISO7380 | M5x10 fasteners ISO7380 | 2 |
| 11 | Tuercas M5 DIN6923 | M5 nuts DIN6923 | 2 |
| 12 | Bridas de plástico c/negro | Black plastic ziptides | 5 |

PORTAMATRICULAS  ADAPTABLE A BMW S1000RR 09'-14'/S1000R 14'

LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO BMW S1000RR 09'-14'/S1000R 14'

REF:5319N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

- Desmontar el soporte original. Dismount the original support.

- Previo al montaje del portamatriculas es recomendable montar la luz de matricula y intermitentes, fijando los cables con las bridas de plástico(12) suministradas en las ranuras del soporte. Previously mounting the license support, it is recommended to mount the license light and turn signals, using the plastic ziptides (12) supplied into the gaps of the support.

- Montar el portamatriculas manteniendo los silenblocs (5/6) originales. Fijar con los tornillos (2 y 3) y las arandelas (4) suministrados, tal y como indica el croquis adjunto. Mount the license support using the original wellnuts (5/6). Tight using the fasteners (2 and 3) and the washers (4) supplied as the figure below shows.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soporte pintado negro | # Black support | 1 |
| 2 | Tornillo M5x30 DIN1001 c/blanco | White M5x30 fastener DIN1001 | 1 |
| 3 | Tornillo M5x35 DIN1001 c/blanco | White M5x35 fastener DIN1001 | 2 |
| 4 | Arandelas M5 DIN9021 c/blanco | White M5 washers DIN9021 | 3 |
| 7 | Luz portamatriculas | License light | 1 |
| 8 | Catadrioptico | Reflector | 1 |
| 9 | Desplazador catadrioptico | Reflector’s offset | 1 |
| 10 | Tornillos M5x10 ISO7380 | M5x10 fasteners ISO7380 | 2 |
| 11 | Tuercas M5 DIN6923 | M5 nuts DIN6923 | 2 |
| 12 | Bridas de plástico c/negro | Black plastic ziptides | 5 |